Analyse et conception d’un correcteur

Robot anthropomorphe Ericc3

TP

PSI

Cycle 3

Concevoir la partie commande des systèmes asservis afin de valider leurs performances.

# Présentation

## Objectifs

Les objectifs sont:

- De modéliser un système asservi ;

- D’analyser l’effet d’un correcteur sur le comportement d’un système

## Contexte pédagogique

|  | Modéliser : - Mod 2 : Proposer un modèle de connaissance et de comportement - Mod 3 : Valider un modèle. Expérimenter - Proposer et justifier un protocole expérimental - Mettre en œuvre un protocole expérimental |
| --- | --- |

## Évaluation des écarts

|  | L’objectif de ce TP est de comparer principalement les écarts entre performances mesurées et simulées. |
| --- | --- |

# Présentation du TP

On s’intéresse ici à l’étude de la commande du robot anthropomorphe 5 axes Ericc3. La présentation générale du système est détaillée dans le fiche1 de la documentation technique.

Ce TP vise à :

- mettre en œuvre la commande en lacet et mettre en évidence la problématique de l’asservissement ;

- analyser expérimentalement l’asservissement en position du système et étudier l’influences des paramètres d’inertie et de réglage des correcteurs ;

- analyser à l’aide d’un modèle numérique Matlab l’influence des paramètres d’inertie et de réglage des correcteurs ;

- diagnostiquer et caractériser les écarts ;

- améliorer les performances du système.

# Analyse de la réponse du système et analyse des écarts

## Analyse structurelle du système

Activité 1 – Conducteur de projet Situer chaque composant des chaînes d’énergie et d’information du système, puis réaliser une description de l’ensemble avec un graphe « chaîne d’énergie – chaîne d’information », qui sera utilisé pour effectuer la présentation lors de la restitution orale des travaux.

## Mise en place d’un essai et analyse des résultats

Activité expérimentateur – 1 : essai préliminaire - La consigne de position est de 30°. - Durée du créneau : 500ms. - la posture initiale du robot est telle que θ2=0° (épaule) ; θ3=-90° (coude) ; θ4=0° (poignet) qui est la posture de détermination de Jéquivalent. Remarque pour placer l'axe du lacet en position initiale, il faut penser à appliquer les valeurs par défauts du correcteur PID : Kp (1000000), Kd (600) et Ki (200000). Réaliser une première mesure avec des données précédentes : - Nouvelle mesure temporelle (permet d’afficher une nouvelle feuille d’acquisition) - Échelon en boucle fermée - Puis préciser les données liées à l’expérience. - Cocher la case « afficher le courant ».

Activité expérimentateur – 2 : analyse des résultats expérimentaux - Analyser la stabilité et la précision de la réponse en lançant des échelons de position avec acquisition des courbes de position. - Sur la courbe, vérifier que le courant reste à une valeur inférieure à 1,7 A. - Exporter les résultats au format CSV pour pouvoir ensuite les comparer avec la simulation.

## Mise en place d’une simulation

On donne la structure de l’asservissement du robot Ericc3 sur la figure ci-dessous.

Activité simulateur – 1 - Ouvrir Matlab et charger le fichier « modele_ericc_correcteur_eleve.slx » ainsi que le fichier « data_modele_ericc.m » que vous aurez récupérer sur le dossier transfert et copier dans votre espace personnel. - Modifier le programme pour qu’il prenne bien la structure proposée et qu’il permette bien d’imposer les bonnes conditions expérimentales. - Lancer la simulation et observer le résultat avec le réglage par défaut des coefficients Kp, Ki et Kd proposé dans le fichier « data_modele_ericc.m ». - Analyser la FTBO dans le domaine fréquentielle en allant dans Control Design/Linear Analysis puis sélectionner le diagramme de Bode. - En cliquant droit sur la courbe vous pouvez afficher les marges de stabilité. - Proposer une modifier du modèle pour tenir compte de la saturation en intensité et relancer les simulations. - Comparer les résultats de la simulation à ceux obtenu par l’expérience.

Activité de synthèse - Comparer les résultats de la simulation à ceux obtenu par l’expérience.

# Analyse des performances en fonction du réglage du correcteur

## Analyse globale

Activité globale Pour chacun des cas ci-dessous, analyser la stabilité et la précision de la réponse lorsque le système est soumis à une perturbation de type couple, lancer des échelons de position avec acquisition des courbes de position,. - Cas 1 : pour une correction proportionnelle seule (Kp = 1e6). - Cas 2 : pour une correction proportionnelle et dérivée (Kp = 1e6 et Kd = 600). - Cas 3 : pour une correction proportionnelle, intégrale et dérivée (Kp = 1e6, Ki = 2e5 et Kd = 600). Bilan. Correction; Stabilité; Précision. Cas 1. Cas 2. Cas 3.

## Influence de la correction proportionnelle Kp seul

Activité globale - Dans la configuration étudiée précédemment avec Kd et Ki nul compléter le tableau suivant sur modèle réel et simulé. KP; Dépassement; Erreur en régime permanent; Temps de réponse à 5%. 106. 105. 5.104. - Analyser l’influence des différents réglages sur le diagramme de Bode de la boucle ouverte.

## Influence d’une correction proportionnelle intégrale

Activité globale - Dans la configuration étudiée précédemment avec Kp=106 , compléter le tableau suivant sur modèle réel et simulé. Ki; Dépassement; Erreur en régime permanent; Temps de réponse à 5%. 2.105. 5.104. 5.103. - Quelle(s) est (sont) la (les) performance(s) affectée(s) par le réglage du gain KI ? Analyser vos résultats dans le domaine fréquentiel. - Conclure sur l’intérêt d’un tel correcteur pour la boucle de vitesse est-il suffisant dans le cadre de l’action collaboratrice souhaitée ?

## Influence d’une correction proportionnelle intégrale dérivée

Activité globale - Avec pour réglage Kp=106, Ki=2⋅105, Kd=600 analyser l’influence d’une correction dérivée sur les performances en comparant les résultats sur le système réel et simulé.